ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι – σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο ηλεκτρομηχανικών αυτομάτων ψηφιακών μπαρών ελέγχου εισόδου/εξόδου οχημάτων» CPV:34928310-4 |  |  |
| - Οι δύο ηλεκτρομηχανικές αυτόματες ψηφιακές μπάρες ελέγχου εισόδου/ εξόδου οχημάτων θα τοποθετηθούν στην περιοχή της πύλης του Νοσοκομείου σε σημείο που θα υποδειχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου. - Κάθε μπάρα θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: - Αυτόματη μπάρα για ανοίγματα έως 4 μ. - Επίπεδο προστασίας IP54 - Κοντάρι μπάρας 4 m με αυτοκόλλητα ανακλαστικά - Συχνότητα χρήσης: Για εξαιρετικά εντατική χρήση (5.000 ανοίγματα/κλεισίματα) - Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος : 230V ΑC-50Hz - Τροφοδοσία κινητήρα: έως 36V DC - Κατανάλωση ρεύματος κινητήρα : περίπου 15 Α - Ισχύς κινητήρα έως 250W - Ροπή αξόνων: 10-200 Νm - Χρόνος ανοίγματος – κλεισίματος 90 ο : 3sec-6sec - Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 +55 Co - Πίνακα ελέγχου ψηφιακό - Χειροκίνητη λειτουργία - Φωτοκύτταρα προστασίας - Χειριστήριο ελέγχου. - Στην δαπάνη θα περιλαμβάνεται: η προμήθεια και εγκατάσταση των δύο νέων μπαρών, η ηλεκτρολογική τους σύνδεση στον ηλεκτρολογικό πίνακα που βρίσκεται στην πύλη του Νοσοκομείου, τυχόν αποξηλώσεις πλακών πεζοδρομίου και κοπής ασφάλτου που θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση των μπαρών καθώς και αποκατάσταση αυτών μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, αποξήλωση των παλιών μπαρών καθώς και κάθε άλλη εργασία που θα απαιτηθεί για την σωστή και ομαλή λειτουργία των δύο μπαρών. - Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένο συνεργείο για την αντιμετώπιση πιθανών βλαβών των μπαρών εντός 3 ωρών από την ηλεκτρονική ή τηλεφωνική ειδοποίηση του από την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. - Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει παρακαταθήκη ανταλλακτικών για 10 χρόνια. - Προϋπόθεση για την υποβολή της προσφοράς είναι η επίσκεψη στον χώρο του Νοσοκομείου και η ενημέρωση του για τις τοπικές συνθήκες της εργασίας - Να έχει εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον |  |  |